# Kosztorys ofertowy

# dla zadania pt.

# Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie – izba przyrodnicza

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0354-05-050 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - ostrożne wyjęcie okien krotność = 1,00 | 15,51 | m2 |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0313-02-060 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek krotność = 1,00 | 0,60 | m3 |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0313-04-040 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm krotność = 1,00 | 12,00 | m |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0329-03-060 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych krotność = 1,00 | 4,20 | m3 |  |  |
| 5 | TZKNBK 1913 0201-0590-060 | Rozbiórka 1 m3 pieców kuchennych lub ogrzewczych licowanych kaflami krotność = 1,00 | 1,76 | m3 |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0428-02-050 | Rozebranie podłóg białych na półwpust krotność = 1,00 | 61,40 | m2 |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0428-04-040 | Rozebranie legarów krotność = 1,00 | 74,76 | m |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0701-05-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach krotność = 1,00 | 79,60 | m2 |  |  |
| 9 | KNR 4-01 0609-01-050 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm krotność = 1,00 | 60,14 | m2 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0609-02-050 | Rozebranie podsypek izolacyjnych z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem,za każdy następny 1 cm krotność = 5,00 | 60,14 | m2 |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność = 1,00 | 17,90 | m3 |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0108-12-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność = 5,00 | 17,90 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty remontowe |  |  |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0619-03-050 | Odgrzybianie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2,przy użyciu szczotek stalowych krotność = 1,00 | 79,60 | m2 |  |  |
| 14 | KNR 2-02 1001-08-050 | Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 budownictwa mieszkaniowego,fabryczniewykończone /B.I.nr 8/96/ krotność = 1,00 | 11,03 | m2 |  |  |
| 15 | KNR 2-02W 1027-04-050 | Drzwi zewnętrzne pełne,dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5 m2 wykonane indywidualnie krotność = 1,00 | 4,48 | m2 |  |  |
| 16 | KNR 19-01 0584-02-050 | Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej. Obróbki blacharskie pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25 cm krotność = 1,00 | 2,40 | m2 |  |  |
| 17 | KNR 4-01 0321-02-020 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 w ścianach z cegieł krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 18 | KNR 4-01 0621-05-050 | Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania krotność = 1,00 | 79,60 | m2 |  |  |
| 19 | KNR 4-01 0621-06-050 | Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania - każde następne krotność = 1,00 | 79,60 | m2 |  |  |
| 20 | KNR 4-01 0716-02-050 | Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2 krotność = 1,00 | 85,66 | m2 |  |  |
| 21 | KNNR 3 0605-050-050 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonowymi,z przetarciem tynków (wapno gaszone),ścian krotność = 1,00 | 158,46 | m2 |  |  |
| 22 | KNR 2-02 2004-02-050 | Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 100-01. krotność = 1,00 | 3,31 | m2 |  |  |
| 23 | KNNR 3 0605-05010-050 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonową, z przetarciem tynków (wapno suchogaszone), sufitów krotność = 1,00 | 60,14 | m2 |  |  |
| 24 | KNR 2-02 1101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego krotność = 1,00 | 4,21 | m3 |  |  |
| 25 | KNR 2-02W 0606-01-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe,z folii polietylenowej szerokiej krotność = 1,00 | 60,14 | m2 |  |  |
| 26 | TZKNBK 1905 0501-0790-060 | Ułożenie legarów podłogowych z drewna ciosanego lub twardego krotność = 1,00 | 0,82 | m3 |  |  |
| 27 | TZKNBK 1907 0114-1110-050 | Izolacja wykonana na sucho, pozioma z płyt z wełny mineralnej krotność = 1,00 | 60,14 | m2 |  |  |
| 28 | KNR 19-01 0910-02-050 | Podłogi z desek struganych o grubości 32 mm - modrzew krotność = 1,00 | 60,14 | m2 |  |  |
| 29 | KNR 19-01 0912-08-050 | Lakierowanie Posadzki i parkietu krotność = 1,00 | 60,14 | m2 |  |  |
| 30 | KNR 19-01 0584-02-050 | Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej. Obróbki blacharskie pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25 cm krotność = 1,00 | 2,40 | m2 |  |  |
| 31 | KNR 2-02W 1027-05-050 | Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1,5 m2,dwukrotnie malowane farbą olejną do gruntowania i farbą olejną nawierzchniową krotność = 1,00 | 4,92 | m2 |  |  |
| 32 | AW-001-090 | montaż kominka w formie walca eliptycznego przeznaczony do ogrzewania ok. 100 m2 powierzchni krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 33 | AW-001-090 | Instalacje elektryczne - demontaz starej, montaż nowej, urządzeniani badania instalacji krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys kwota brutto: |  |  |  |  |